|  | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKSİJEN TÜPÜ GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doküman No: 12 | Yayım Tarihi 28.08.2026 | Revizyon Tarihi 28.08.2026 | Revizyon Numarası 01 | Sayfa No/Sayfa Sayısı 1/1 |

- Oksijen tüplerinin, kullanıldığı ve depolandığı alanlarda vana koruma başlıkları üzerinde takılı olmalıdır.

- Oksijen tüpleri malzeme güvenlik bilgi formunda belirtilen hususlar doğrultusunda kullanılmalıdır.

- Tüplerin dolumu, kullanımı, bakımı vb. işlemleri üretici firmadan temin edilen talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır. Kaçak olduğu düşünülen tüpler değiştirilmelidir.

- Oksijen tüpleri dolum tarihi dikkate alınarak kullanılmalıdır. Tüp üzerinde bulunan tarihleri dikkate alınarak yetkili firmalarca kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır.

- Oksijen tüpünü kullanmadan önce tüpün manometre ve vana kontrolü yapılmalıdır. Vana hafifçe açılmalı ve ibrenin yükselmesi kontrol edilmeli, ibre yükselince vana kapatılmalıdır.

- Tüp valfleri ve emniyet cihazları asla onarılmaya veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışılmamalıdır.

- Yağlı, gres yağlı, kremli, vazelinli, ojeli, makine yağlı, kimyasal ve kimyasal olmayan maddelere bulaşmış kirli el ile oksijen tüplerine ve sisteme dokunulmamalı, oksijen tüpü valfi açılıp kapatılmamalıdır.

- Vana kapalı iken ibrenin düşmesi tüpün boş olduğu anlamına gelir, tüp bu şekilde kullanılmamalıdır.

- Vana hafifçe açıldığında oksijen yüksek basınçla çıkmışsa tüpte kaçak vardır, tüp bu şekilde kullanılmamalıdır.

- Oksijen tüpü dik olarak ve zincirle sabitlenmiş şekilde tutulmalıdır.

- Tüp içindeki gaz tamamen bitmeden, tüpün vanası zorlanmadan kapatılmalı ve kapağı takılmalıdır. Biten oksijen tüpünün üzerine “boş” etiketi yapıştırılmalıdır.

- Kullanılmayan boş veya dolu oksijen tüpünün kapağı takılı bulunmalıdır.

- Boş ve ihtiyaç fazlası tüpleri çalışma sahasında bulundurmayınız.

- Oksijen tüplerinin taşınmasında seyyar tekerlekli ve emniyet zinciri olan taşıma arabaları kullanılmalıdır.

- Tüpleri kullanırken veya naklederken herhangi bir darbeye maruz bırakılmamalıdır.

- Silindir tüpler, başlık, vana veya koruyucularından tutularak kaldırılmaya çalışılmamalıdır.

- Tüp kesinlikle düşürülmemeli ve düşerken yakalamaya çalışılmamalıdır.

- Tüplerin hiçbir zaman tamamen boş olmadığı unutulmamalıdır.

- Tüpler zemin üzerinde yuvarlayarak bir yerden bir yere kesinlikle götürülmemeli veya destek amaçlı kullanılmamalıdır.

- Tüpler asla vana ve regülatörleri takılıyken veya vanaları açıkken taşınılmamalıdır.

- Oksijen tüpleri amacı dışında kullanılmamalıdır. (takoz, rulo, kapı tutucu vb.)

- Oksijen tüplerinin direkt yanması söz konusu değildir. Oksijen tüpü muhafaza alanında yangına karşı acil müdahale için uygun yangın söndürücü (karbondioksit veya kuru kimyevi) bulunmalıdır.

- Oksijen tüpü kullanırken sürtünmeden kaynaklanacak (kıyafet vb.) statik elektriğe dikkat edilmelidir.

- Oksijen tüpüne ateş ile yaklaşılmamalı, Oksijen sisteminin bulunduğu ortamda kesinlikle sigara içilmemelidir. Bulunduğu alana “Sigara İçilmez ve Açık Alev Kullanılmaz” uyarısı asılmalıdır.

- Oksijen tüpleri, paslanmaya ve ağır hava şartlarına (güneş, kar, fırtına vs.) karşı korunmalı, korozyona neden olacak ortam ve şekillerde tutulmamalıdır.

- Elektrikli ekipmanlar, prizler, elektrik kabloları, kalorifer peteği gibi ısı ve kıvılcım çıkarabilecek yerlerle teması önlenmeli ve bu yerlerle tüp arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.